OSCE-Timer マニュアル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002.8.20版）

OSCEの時間運用を行うソフトウェアです。設定した時間間隔で時間を減算表示し、「30秒前」「10秒前」「5秒前」「3，2，1」と読み上げた後、以下の様に画面が変わり、指示を読み上げます。

画面　　　　読み上げ内容

「移動時間」に入った時　－　水色　－　「移動して下さい」

「読み時間」に入った時　－　黄色　－　「問題を読んで下さい」

「試験時間」に入った時　－　赤色　－　「試験を開始して下さい」

「評価時間」に入った時　－　紫色　－　「フィードバックを開始して下さい」

スタート、一時停止、

再開ボタンです。

その区間で、残り10秒の所

までタイマーを進めます。

タイマー動作中で、SHIFT

キーを押しながらクリック

しないと動作しません。

タイマーをリセットします。

タイマー一時停止中で、

SHIFTキーを押しながらクリックしないと動作しません。

デスクトップのアイ

コンをクリックする

と起動します。

タイマーを5秒進めます。タイマー動作中で、SHIFTキーとCtrlキーを押しながらクリックしないと動作しません。

1秒の速さを調節します。タイマー動作中で、SHIFTキーとCtrlキーを押しながらクリックしないと動作しません。

（画面の秒数は一例です）。

★注意★　　陳腐なソフトウェアですので、1秒の速さがコンピュータ（PC）によって微妙に違います。

メインPCとバックアップPCを用意していますが，どんどんずれていきます。

バックアップPCの出番は無いとは思いますが、ずれがあんまりひどいようだと、

途中で、バックアップＰＣを調整していただけると幸いです。

（ほんの少しだけ、速く進むように調整してあります。）

タイムキーパーブース内

接続図　（予定なので、変更の可能性あり）

メイン

PC

※）PCのAudio OUTは、インピーダンスが合わないが、出力を絞って、ヘッドフォン端子を代用。

バックアップ

PC

RGB OUT

RGB OUT

Audio OUT

Audio OUT

RGB IN 1

RGB IN 2

RGB切替器

SANWA

SW-CPU4N

※）RGB切替器の電源は、PCの外部キーボード端子から取るので、両PCのキーボード端子も接続する。

Audio

IN

MIC

IN

Audio 切替器

（レンタル機器）

RGB>NTSC変換器

Tempest XGA

Pocket EX

※）変換機の電源は、PCのUSB端子から取るので、電源を取っている側のPCの電源を落とすときは注意！！

Audio OUT

NTSC OUT

Audio IN

NTSC IN

NTSC＆Audio  8ch 分配器 （レンタル機器）

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

TV

Station 1

Station 2

Station 3

Station 4

Station 5

Station 6

Station 7

NTSC

OUT

1ch

Audio

OUT

2ch

3ch

4ch

5ch

6ch

7ch

8ch